LA COTE NORD DE LEPTIS MAGNA

Nous nous promenons d’Ouest en Est depuis l’extrémité Est de la plage à la hauteur du petit temple et nous rendons jusqu’au phare de Leptis Magna situé à environ 1 km de là (NB : les distances indiquées ci-après sont approximatives, car mesurées en pas sur un terrain assez accidenté, la distance totale est cependant connue avec précision par les plans existants).

- 0 – 150 m : Dalle de béton rectiligne protégée par des enrochements sur l’estran.

- 150 – 200 m : Idem en ligne brisée.

- 200 m : Anneau de pierre encastré dans un quai (cf schémas). Cet anneau a été signalé par Alberto Carlo Blanc en annexe de l’ouvrage de Bartoccini, 1958. Présence d’un « trottoir » (formation géologique récente, de moins de 2000 ans) sur 10 à 20 m de largeur en arrière des fonds marins sableux situés vers - 1.5 à - 2 m.

- 200 – 250 m : Quai à 2 niveaux orienté N290-N110 (cf schéma). Les constructions en arrière du bord à quai se situent sur une quinzaine de mètres (niveaux selon A. C. Blanc) :

- quai à + 0.85 m sur env. 4 m de largeur et constitué de blocs de l’ordre de 2t,

- niveau à + 1.30 m sur env. 5 m de largeur constitué en partie d’un dallage en pierre,

- niveau à + 2.35 m sur env. 5 m de largeur : passage en colonnade.

- 250 – 270 m : Petite plage de sable.

- 270 – 420 m : Enrochements sur l’estran.

- 290 m : Pilastre du Vieux Forum.

- 400 m : Citerne recouverte d’enduit hydraulique (ciment rendu étanche par l’adjonction d’éclats de poteries dont l’effet est similaire à celui de la pouzzolane). Côté Ouest de la citerne on pourrait reconnaître les restes d’une salle de bains ( ?).

- 420 – 450 m : Murs en béton formant un petit bâtiment avec une ouverture verticale ronde dont l’utilisation reste obscure. Présence d’un « trottoir » en mer en arrière des fonds marins sableux situés vers – 2 à – 3 m.

- 450 – 490 m : Mur en boutisse derrière ce qui semble être un quai. Enrochements sur l’estran.

- 500 m : Canal en béton enduit à l’intérieur d’enduit hydraulique. La largeur intérieure du canal est de l’ordre de 2 m. Ce canal relie le port intérieur et la mer et mesure 220 m de longueur d’après Bartoccini. Il est situé à la jonction entre le port primitif et le port sévérien à la hauteur du portique néronien. Il est orienté grosso modo vers le Nord Ouest. Il se termine côté plage par un massif pointu en béton qui semble obstruer l’extrémité du canal. Il possède sur sa face NE un escalier à deux volées face à face. Sur la face SO, une tranchée semble avoir été creusée, peut-être les restes d’une fouille effectuée le long de cette face du canal. 	
Cette structure a peut-être été prise pour une jetée protégeant le port primitif de la houle du large (E. Salza Prina Ricotti), mais on explique mal la forme en « U » couverte d’enduit hydraulique autrement que par un canal. Il faudrait fouiller l’intérieur du canal, vérifier sa pente et dégager son exutoire pour pouvoir confirmer l’hypothèse du canal. Il resterait ensuite à savoir à quoi il a pu servir.

- 500 – 650 m : Pente au pied de la muraille, blocs écroulés sur l’estran.

- 640 – 660 m : Muraille écroulée : ancienne passe entre les deux îlots primitifs ? Problème de fondation sur les fonds marins ?

- 660 – 730 m : Muraille avec enrochements sur l’estran et en mer jusque sur les fonds d’environ 5 m situés à environ 50 m du rivage. Les enrochements sont arrondis sur l’estran et anguleux sur le haut de plage et au fond de la mer. Des blocs de carrière de moins de 500 kg (et blocs de construction déclassés) ont été utilisés comme protection côtière. Leur poids insuffisant les a fait rouler dans le déferlement sur l’estran pendant les tempêtes, d’où leur forme arrondie. Ce type de protection côtière a été réinventé en Europe du Nord dans les années 1970 sous le nom de « Berm Breakwater ».

- 730 – 900 m : Pente raide avec enrochements sur l’estran et en mer comme ci-dessus.

- 900 – 930 m : Phare.

- 930 – 950 : Dallage sous-marin vers -3 m.

- 930 – 980 m : Blocs de 10 à 20 t posés en vrac sur un alignement parallèle au dallage ci-dessus.

- Plus au Sud : Môle submergé orienté vers le NE et constitué de blocs de pierre et de massifs de béton (dont un particulièrement important dont le poids doit se chiffrer en centaines de tonnes). Ce môle formait probablement l’avant-port de Leptis Magna.

Claix, le 21/10/00.

A. de GRAAUW.